河南中州铝厂有限公司2024年固定资产零购项目（中州宾馆使用功放调音台设备第三次）采购公告

编号： CG-ZZLC-202407-WZZX-SB-001

河南中州铝厂有限公司现对2024年固定资产零购项目（中州宾馆使用功放调音台设备）进行国内公开采购，现邀请国内有同类项目良好业绩的单位参与。

1、参与单位资格必须符合下列资格要求：

1.1具有类似工业企业的供货业绩。

1.2应是一般纳税人，具有开具增值税专用发票的资格。具有独立订立合同权利和独立法人资格，具备承担投标项目的能力，符合国家规定的资格条件。 原则上是中铝系统内合格供应商。如果是外部供应商，须经资格审核合格后方可报价。禁止被列入国家失信被执行人名单或中铝集团禁入名单的供应商参与报价。禁止在岗员工及其亲属或特定关系人参与报价。

1.3如是代理经销商，须具有主要品牌的有效授权经销许可（授权方和被授权方不得重复投标）；其他品牌有正规的供货渠道证明且可追溯，否则不予接洽。

1.4财务状况：近三年财务能力稳定、可靠，流动资金能满足本项目的供货需要。

1.5具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

1.6在承接类似于本项目的相关业务中，没有出现投标人负主要责任的安全、技术、质量、商务等纠纷，没有产生严重后果，造成重大经济损失。

1.7本次采购不接受联合体报价。法定代表人为同一人的两个（及以上）的报价人不得同时报价；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时报价。上述情况下，按无效报价处理。

1.8  参与本次报价保证金1000元人民币，报价保证金缴纳：须从报价单位的基本账户缴纳，以个人、办事处、分公司、子公司名义或他人账户缴纳的询比保证金无效。交纳保证金时请注明采购编号及项目名称；银行回执扫描以电子邮件形式发送至指定邮箱，审核通过后可具备参与公开询比价资格。

账户名称：河南中州铝厂有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司焦作中铝支行

账号：1709028009021000157

1.9、如有以下情况报价保证金不予退还：

1.9.1交纳报价保证金及报名材料后，在规定唱价时间开始时未递交报价文件

1.9.2中选后无故不按要求签定合同；

1.9.3评委认为报价单位串通报价；

1.9.4因报价方个人原因影响唱价评审过程正常进行。

- 采购项目：详见附件《需求明细》

附件：《需求明细》（具体需求以报价单为准）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功放 | 纯后级功率放大器6台 （输出功率：8欧400W2台、8欧500W2台、8欧850W2台） 频响：20Hz-20kHz /输入灵敏度：1V、信噪比：96db、保护：过压、过载、短路、过热保护,开机软启动 关机静音。 电容式话筒8支，鹅颈式话筒（配备有射频干扰(RFI)屏敝技术、防止手机信号干扰、频率响应：50 Hz -20,000 Hz、拾音模式：心形、灵敏度:1KHz -40dB、失真度THD:1%、最大声压：<120dB、等效噪声：<26 dB、动态范围：> 90dB、输出阻抗：200欧姆、幻像供电 48V。） | 台 | 6 | 中州宾馆 |
| 2 | 调音台 | 16路单声道输入，26个标准输入端口，4路立体声返送，2个编组输出，四路立体声返回可路由到混音的4个母线子编组架构，使用进口24-bit莱斯康效果器芯片；多声轨录音的直接输出，单声道和立体声母线上均有插入端口，具有4段British特性的EQ，具备精密扫频功能，内置线性电源； 提供TAPY-B接口，内置24比特独立芯片，提供正版宿主软件。 | 台 | 2 | 中州宾馆 |

- 3.获取采购文件的时间

2024年10月17日- 2024年10月23日（工作时间）

- 评选地点：中铝中州铝业有限公司物资中心（河南省焦作市修武县七贤镇）

- 评审方式及方法：

- 评审方式;公开询比采购，评审方法：经评审的最低报价法（经多轮谈价后，单项报价最低者中选）。

5.1、报价方式：邮箱报价，在报价文件递交截止时间前，将相关报价文件和样品照片签字盖章后扫描成电子版，发至甲方指定邮箱：zzlyyxb@163.com，邮件名称采用“公司简称+项目名称”的格式。每个报价人只能报一种方案。

5.2、报价有效期：90天。

5.3、报价截止时间：2024年10月23日9:30（北京时间），逾期递交恕不接受

5.4、报价方请不要来现场参加。保持电话畅通。

- 6.监督电话：0391-3503580，邮箱：zzlyjw02@126.com

- 7.联系方式：

采购组织：河南中州铝厂有限公司物资中心

联系人：李民       电  话：0391-3501719  13938166993

技术支持：刘海  电话：13598537811

报名资质审核：于海涛   电话：13782674809

河南中州铝厂有限公司物资中心

2024年10月17日